Examen écrit J.S.P. 2 année 2021

CORRECTION

Nom :                                             		                Prénom : 					Note :                 /20

1°) Sur un ARI, quelle est la pression après le détendeur HP/MP ? 1 PT

- 6 à 7 bars

2°) Lors d’une intervention CID, vous avez une pièce de 4 m x 6 m est inondée avec 1 m d’eau. Quelle est le volume d’eau dans la pièce ? 1 PT

- 24 m3

3°) Lors du port de l’ARI, citez 2 contraintes relatives au porteur ? 1 PT

- Les facteurs physiques

- Les facteurs physiologiques

- Augmentation des résistances respiratoires

- Augmentation de la fréquence cardiaque

- Les facteurs psychologiques

4°) Lors de l’utilisation du LSPCC, quel est l’angle que 2 anneaux cousus ne doivent pas dépasser sur un point

d’ancrage ? 1 PT

- 90°

5°) Quel est le nœud que l’on retrouve à chaque extrémité de la corde d’un LSPCC ? 1 PT

- Nœud de huit double ou brin thermo soudé avec gaine thermorétractable

6°) Lorsque un binôme porte une échelle, qui est placé à proximité des parachutes ?  1 PT

- Le chef d’équipe

7°) Citez 4 règles pour les établissements de tuyaux ? 1 PT

- Faire une grande réserve

- Employer le moins de tuyaux possible

- Eviter l’enchevêtrement des tuyaux

- Eviter de faire des torsions, des plis ou des coudes

- Eviter de couper les routes

- Serrer le plus possible les trottoirs

8°) Citez 2 règles pour la protection du matériel lors d’un établissement ? 1 PT

- Ne pas laisser les tuyaux sur des décombres brulants ou objets coupants

- Mettre des madriers de franchissement si la rue doit être coupée

- Fermer et ouvrir doucement les robinets et les vannes

- En période de gel, tenir la lance partiellement ouverte

- Eviter de détériorer les raccords

9°) Quels sont les types d’établissements utilisés chez les sapeurs-pompiers ? 1 PT

- Horizontal

- Vertical

- Oblique ou Rampant

10°) Donnez la nomenclature des anneaux cousus ? 1 PT

Bleu : 2000 kg / 18 à 25 mm / 0.80 m

Rouge : 2000 kg / 18 à 25 mm / 1.50 m

11°) Combien de binômes au maximum, un contrôleur peut-il gérer, à l’aide de son Tableau de Gestion des Reconnaissances ?   1 PT

- Cinq  Binômes dont un binôme de sécurité.

12°) Quelle est la longueur totale de tuyaux sur 1 dévidoir mobile ? 1 PT

- 200 mètres

13°)  Citez les modes de propagation d’un incendie ? 1 PT

- Conduction

- Convection

- Rayonnement

- Déplacement d’objets enflammés

14°) Quelles sont les éléments du triangle du feu ? 1 PT

- Combustibles

- Comburant

- Energie d’activation

15°) En quoi consiste la convection 1 PT

- C’est la transmission de la chaleur par les gaz chauds / les fumées…

16°) Citez 2 matériels hydraulique qui permettent d’effectuer un épuisement ?  1 PT

- Hydro éjecteur

- Vide cave

17°) Citez 2 matériels qui permettent d’effectuer un assèchement ? 1 PT

- Aspirateur

- Raclette

- Ecope

- Serpillière

- Collecteur

18°) Quel matériel met-on en œuvre pour faire fonctionner un aspirateur ou un projecteur électrique sur une intervention ? 1 PT

- Un groupe électrogène

19°) Citez les 2 statuts chez les sapeurs-pompiers civils ? 1 PT

- Sapeurs-pompiers professionnels

- Sapeurs-pompiers volontaires

20°) Quels éléments composent la ligne de vie utilisé en reconnaissance ARI ?   1 PT

- Ligne guide et liaison personnelle