CONDUCTEUR STAGE CA SR

13 au 15 février 2017 à Crouel

Matériel

VSAV GFOR, VSAV FOR GTC, VSR GFOR équipé HOLMATRO, CID + RSR GFOR équipée BEMAEX, FPT GFOR

Conducteur jour 1 : 
En salle  2h 

en interactivité avec le groupe 
· MGO SR, COS SR

· Messages
· Connaissance des spécialités 

· Connaissance des notes de service 

· 2016 07 intervention d’urgence sur les véhicules IUV

· 2016 08 procédure radio en intervention

· 2015 16 lot de marquage NOVI SMV fiches TANIT
· 2016 01 suivi du projet QUO VADIS

· 2015 10 intervention sur véhicule de nouvelle génération

· 2013 04 procédure intervention véhicules hybride

· Guide des bonnes pratique sur autoroute

· Guide d’aide à la décision Règle des 6 I FAD

Carrefour des techniques 6h

En 1 groupe
· Balisage sur autoroute 

En 2 groupes 
· Balisage
· Dégagements d’urgence

· VL sur le toit
· Calage
· Césarisation avec abaissement du pavillon
· VL sur le côté
calage avec étais métalliques + bois

Option cordage

· VL sur 4 roues

· Calage 3 ou 4 points

· Ouverture de porte par la serrure

· Ouverture de porte par la charnière

· Césarisation latérale

· Demi pavillon et Pavillon complet

· Relevage de colonne de direction

· Relevage du tableau de bord
· Découpe siège + volant + pédales
Conducteur Jour 2 et jour 3 : 

12 mises en situation + 1 mise en situation sur incendie 
Compte tenu des travaux en sous groupes, les stagiaires réaliseront chacun 2 manœuvre en qualité de chef d’agrès VSR

En deux groupes de 6 : 

1 victime 

VSAV 1 écureuil et 1 chef d’agrès pour jouer la liaison avec le chef d’agrès SR

VSR 1 chef d’agrès et 2 équipiers

Manœuvres en APC 
situation simple puis complexe en 2 groupes  4 x 2h30 = 10h
AVP PL sans césarisation victime à sortir au KED calage et sanglage de cabine
Apport Rappel sur les messages et bilans 
AVP PL motard coincé sous un poids lourd coussins de levage 
AVP VL sur le toit sans césarisation balisage calage 
Apport rappel sur la règle des 6 I

AVP VL sur le toit  encastrée sous un poids lourd + risque RCH fuite de produit corrosif désinca par abaissement du pavillon
AVP VL sur le côté sans césarisation balisage calage
Apport Rappel sur le balisage
AVP VL sur le côté avec césarisation + risque RAD colis type 1 non ouvert désinca par charnière
AVP VL sur les roues sans césarisation
Apport Rappel sur les véhicules nouvelle génération

AVP VL sur les roues avec demi pavillon et  tableau de bord + risque électrique kangoo rouge  a dépluguer+ outil SNCF de Combronde
Manœuvres situations complexes en 2 groupes  2 x 1h = 2h

AVP VL sur les roues avec césarisation latérale et du pavillon + dragon organisation de la DZ et guidage 
AVP en ravin + tirfor + LSPCC + GRIMP simple jambe cassée amarrage avec tirfor main courante et remontée avec la barquette sécurisée par LSPCC 
Manœuvre situation complexe en 1 groupe  1 h 30
AVP sur autoroute VSAV VSR FPT Balisage : balisage selon procedure autoroute
Apport rappel sur les SMV  balisage autoroute recherche de personne
AVP VL minibus avec SMV 1 VSAV seul à 3  7 autres stagiaires victimes + 3 mannequins + arrivée du CDG pour compte rendu
Manœuvre situation complexe en 1 groupe  1 h

AVP VL sur le toit  encastrée dans un fossé  désinca par découpe du plancher
Manœuvre situation simple en 1 groupe  0h30 

Feu d’entrepôt ouverture de portail : écarteur vérins disqueuse scie sabre
Colloque remise en état du matériel  1h00

